广东天安新材料股份有限公司自行监测方案

广东天安新材料股份有限公司

2020年8月

广东天安新材料股份有限公司自行监测方案

一、企业基本情况

| 1.法定代表人 | 吴启超 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 | / |
| 3.组织机构代码 | - |
| 914406007224411582 | 914406007224411582 |
| 5.方案审核地址 | 佛山市禅城区 |
| 6.企业详细地址 | 佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路30号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 东经113°1′50.56″ / 北纬22°56′51.04″ |
| 8.联系方式 | 电话号码： 13929920085 联系人： 刘传茂 传真号码： / 邮政编码： 528200 |
| 9.登记注册类型 |  |
| 10.企业规模 | 1 大型 √2 中型 3 小型 4 微型 |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称： 塑料薄膜制造，塑料人造革、合成革制造、包装装潢及其他印刷 行业代码： C2921、C2925、C2319 |
| 13.建成投产时间 | 2005年 |
| 14.所在流域 | 流域名称： 珠江流域 流域代码： H |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

二、监测方案

废气监测方案

序号; 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 污染物名称; 标准名称; 排放限值; 监测方式; 监测频次; 监测方法. 1; 废气; FQ-301502-1; 锅炉废气排放口1; 烟气黑度; 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019）; 1级; 手工; 1次/年; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007. 2; 废气; F; -301502-1 锅炉废气排放口1; 氮氧化物; 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019）; 50mg/Nm3; 手工; 1次/月; 固定污染源废气 氮. 3化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014; 废气; FQ-301502-1; 锅炉废气排放口1; 二氧化硫; 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019）; 150mg/Nm3; 手工; 1次/年; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017. 4; 废气; FQ-301502-1; 锅炉废气排放口1; 颗粒物; 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019）; 20mg/Nm3; 手工; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB. 5T 16157-1996; 废气; FQ-301502-10; 挥发废气排放口6; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 2000; 手工; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 6; 废气; FQ-301502-10; 挥发废气排放口6; 挥发性有机物; 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008; 200mg/Nm3; 手工; 1次/季; 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008附录C. 废气; FQ-301502; 10 挥发废气排放口6; 苯; 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008; 2mg/Nm3; 手工; 1次/季; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010. 废气; FQ-301502-10; 挥发废气排放口6; 甲苯; 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008; 30mg/Nm3; 手工; 1次/季; 环. 空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93; 废气; FQ-30150; -10 挥发废气排放口6; 二甲苯; 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008; 40mg/Nm3; 手工; 1次/季; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93. 7; 废气; FQ-301502-11; 挥发废气排放口8; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 6000; 手; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 8; 废气; FQ-301502-; 1 挥发废气排放口8; 挥发性有机物; 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008; 150mg/Nm3; 手工; 1次/半年; 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008附录C. 9; 废气; FQ-301502-11; 挥发废气排放口8; 颗粒物; 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008; 10mg/Nm3; 手工; 1次/半年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样. 10法 GB/T 16157-1996; 废气; FQ-301502-12; 挥发废气排放口4; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 6000; 手工; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 11; 废气; FQ-301502-12; 挥发废气排放口4; 挥发性有机物; 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008; 150mg/Nm3; 自动; 1次/半年; HY-0011 VOC在线分析仪. 12; 废; FQ-301502-12; 挥发废气排放口4; 颗粒物; 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008; 10mg/Nm3; 手工; 1次/半年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 13; 废气; FQ-301502-13; 挥发废气排放口1; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 2000; 手工; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 14; 废气; FQ-; 01502-13 挥发废气排放口1; 颗粒物; 广东省大气污染物排放限值(DB44/27-2001); 120mg/Nm3; 手工; 1次/半年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 1615. 24-1996; 废气; FQ-301502-13; 挥发废气排放口1; 非甲烷总烃; 大气污染物排放限值(DB44/27-2001); 120mg/Nm3; 手工; 1次/半年; 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999. 25; 废气; FQ-301502-14; 挥发废气排放口3; 臭气浓; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 2000; 手工; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 26; 废气; FQ-; 01502-14 挥发废气排放口3; 颗粒物; 广东省大气污染物排放限值(DB44/27-2001); 120mg/Nm3; 手工; 1次/半年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 27; 废气; FQ-301502-14; 挥发废气排放口3; 非甲烷总烃; 大气污染物排放限值(DB44/27-2001); 120mg/Nm3; 手工; 1次/半年; 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999. 28; 废气; FQ-301502-16; 挥发废气排放口7; 臭气浓; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 2000; 手工; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 32; 废气; FQ-301502-16; 挥发废气排放口7; 挥发性有机物; 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008; 200mg/Nm3; 手工; 1次/季; 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008附录C. 废气; FQ-301502-16; 挥发废气排放口7; 苯; 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008; 2mg/Nm3; 手工; 1次/季; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010. 废气; FQ-301502-16; 挥发废气排放口7; 甲苯; 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008; 30mg/Nm3; 手工; 1次/季; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93. 废气; FQ-301502-16; 挥发废气排放口7; 二甲苯; 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008; 40mg/Nm3; 手工; 1次/季; 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93. 33; 废气; FQ-301502-17; 挥发废气排放口9; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 2000; 手工; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 3; 废气; FQ-301502-17; 挥发废气排放口9; 挥发性有机物; 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008; 200mg/Nm3; 手工; 1次/半年; 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008附录C. 废气; FQ-301502-17; 挥发废气排放口9; 颗粒物; 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008; 10mg/Nm3; 手工; 1次/半年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 38; 废气; FQ-301; 02- 8 挥发废气排放口11; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 2000; 手工; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T. 424675-1993; 废气; FQ-301502-18; 挥发废气排放口11; 挥发性有机物; 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008; 150mg/Nm3; 手工; 1次/半年; 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008附录C. 43; 废气; FQ-301502-18; 挥发废气排放口11; 颗粒物; 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008; 10mg/Nm3; 手工; 1次/半年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 44; 废气; FQ-301502-19; 挥发废气排放口10; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 2000; 手工; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 48; 废气; FQ-301502-19; 挥发废气排放口10; 挥发性有机物; 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008; 150mg/Nm3; 手工; 1次/半年; 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008附录C. 49; 废; FQ-3015; 2-19 挥发废气排放口10; 颗粒物; 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008; 10mg/Nm3; 手工; 1次/半年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 50; 废气; FQ-301502-2; 锅炉废气排放口2; 烟气黑度; 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019）; 1级; 手工; 1次/年; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007. 51; 废气; FQ-301502; 2 锅炉废气排放口2; 氮氧化物; 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019）; 50mg/Nm3; 手工; 1次/月; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014. 52; 废气; FQ-301502-2; 锅炉废气排放口2; 二氧化硫; 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019）; 150mg/Nm3; 手工; 1次/年; 固. 5污染源排气中二 化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017; 废气; FQ-301502-2; 锅炉废气排放口2; 颗; 物 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019）; 20mg/Nm3; 手工; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 54; 废气; FQ-301502-20; 挥发废气排放口12; 苯; 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010; 1mg/Nm3; 手工; 1次/半年; 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010附录D. 55; 废气; FQ-301502-20; 挥发废气排放口12; 挥发性有机物; 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010; 120mg/Nm3; 自动; /; TVOC挥发性有机物在线监测系统. 56; 废气; FQ-301502-20; 挥发废气排放口12; 甲苯+二甲苯; 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010; 15mg/Nm3; 手工; 1次/半年; 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010附录D. 57; 废气; FQ-301502; 3 锅炉废气排放口3; 烟气黑度; 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019）; 1级; 手工; 1次/年; 固定污染源排放. 58气 度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007; 废气; FQ-301502-3; 锅炉废气排放口3; 氮氧化物; 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019）; 50mg/Nm3; 手工; 1次/月; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014. 59; 废气; FQ-3; 1502-3 锅炉废气排放口3; 二氧化硫; 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019）; 150mg/Nm3; 手工; 1次/年; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017. 60; 废气; FQ-301502-3; 锅炉废气排放口3; 颗粒物; 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019）; 20mg/Nm3; 手工; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 6; 废气; FQ-301502-4; 锅炉废气排放口4; 烟气黑度; 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019）; 1级; 手工; 1次/年; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007. 62; 废气; FQ-301502-4; 锅炉废气排放口4; 氮氧化物; 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019）; 50mg/Nm3; 手工; 1次/月; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014. 63; 废气; FQ-301502-4; 锅炉废气排放口4; 二氧化硫; 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019）; 150mg/Nm3; 手工; 1次/年; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017. 64; 废气; FQ-301502-4; 锅炉废气排放口4; 颗粒物; 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019）; 20mg/Nm3; 手工; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 65; 废气; FQ-301502-5; 锅炉废气排放口5; 烟气黑度; 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019）; 1级; 手工; 1次/年; 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007. 66; 废气; FQ-301502-5; 锅炉废气排放口5; 氮氧化物; 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019）; 50mg/Nm3; 手工; 1次/月; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014. 67; 废气; FQ-301502-5; 锅炉废气排放口5; 二氧化硫; 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019）; 150mg/Nm3; 手工; 1次/年; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017. 6; 废气; FQ-301502-5; 锅炉废气排放口5; 颗粒物; 广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》（DB44/765-2019）; 20mg/Nm3; 手工; 1次/年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 69; 废气; FQ-301502-6; 挥发废气排放口2; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 2000; 手工; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法. 70GB T 14 75-1993; 废气; FQ-30150; -6 挥发废气排放口2; 颗粒物; 广东省大气污染物排放限值(DB44/27-2001); 120mg/Nm3; 手工; 1次/半年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 71; 废气; FQ-301502-6; 挥发废气排放口2; 非甲烷总烃; 大气污染物排放限值(DB44/27-2001); 120mg/Nm3; 手工; 1次/半年; 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999. 72; 废气; FQ-301502-7; 挥发废气排放口5; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 2000; 手工; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 73; 废气; FQ-301502-7; 挥发废气排放口5; 颗粒物; 广东省大气污染物排放限值(DB44/27-2001); 120mg/Nm3; 手工; 1次/半年; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 74; 废气; FQ-301502-7; 挥发废气排放口5; 非甲烷总烃; 大气污染物排放限值(DB44/27-2001); 120mg/Nm3; 手工; 1次/半年; 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999. 75; 废气; FQ-301502-9; 挥发废气排放口13; 苯; 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010; 1mg/Nm3; 手工; 1次/半年; 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010附录D. 76; 废气; FQ-301502-9; 挥发废气排放口13; 挥发性有机物; 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010; 120mg/Nm3; 手工; 1次/季; 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010附录D. 77; 废气; FQ-301502-9; 挥发废气排放口13; 甲苯+二甲苯; 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010; 15mg/Nm3; 手工; 1次/半年; 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010附录D.

废水监测方案

| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 污染物名称 | 标准名称 | 排放限值 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 标准名称 | 排放限值 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 20 | 手动 | 1次/半年 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |
| 厂界 | 非甲烷总烃 | DB44-27-2001广东省大气污染物排放限值 | 4.0mg/Nm3 | 手动 | 1次/半年 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017） |
| 厂界 | 颗粒物 | 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008 | 0.5mg/Nm3 | 手动 | 1次/半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |
| 厂界 | 苯 | 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010 | 0.1mg/Nm3 | 手动 | 1次/半年 | 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010附录D |
| 厂界 | 挥发性有机物 | 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010 | 2mg/Nm3 | 手动 | 1次/半年 | 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010附录D |
| 厂界 | 甲苯 | 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010 | 0.6mg/Nm3 | 手动 | 1次/半年 | 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010附录D |
| 厂界 | 二甲苯 | 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010 | 0.2mg/Nm3 | 手动 | 1次/半年 | 印刷行业挥发性有机化合物排放标准DB44/815-2010附录D |
| 厂房外监控点 | 非甲烷总烃 | 挥发性有机物无组织排放控制标准GB37822-2019 | 30mg/Nm3 | 手动 | 1次/年 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017） |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / |

三、企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| HY-0011 VOC在线分析仪 | / | / |
| TVOC挥发性有机物在线监测系统 | / | / |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| / | / | / |

四、企业治理设施

废气治理设施

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称 | 污染物种类 | 污染治理设施工艺 | 有组织排放口名称 | 有组织排放口编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MF0023 | 5#贴合机 | 非甲烷总烃 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口3 | FQ-301502-14 |
|  |  |  | 颗粒物 | 低温等离子 | 挥发废气排放口3 | FQ-301502-14 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口3 | FQ-301502-14 |
| 2 | MF0019 | 1#贴合机 | 颗粒物 | 低温等离子 | 挥发废气排放口2 | FQ-301502-6 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口2 | FQ-301502-6 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口2 | FQ-301502-6 |
| 3 | MF0022 | 4#贴合机 | 颗粒物 | 低温等离子 | 挥发废气排放口3 | FQ-301502-14 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口3 | FQ-301502-14 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口3 | FQ-301502-14 |
| 4 | MF0021 | 3#贴合机 | 颗粒物 | 低温等离子 | 挥发废气排放口3 | FQ-301502-14 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口3 | FQ-301502-14 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口3 | FQ-301502-14 |
| 5 | MF0017 | 轧轮机 | 颗粒物 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口1 | FQ-301502-13 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口1 | FQ-301502-13 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口1 | FQ-301502-13 |
| 6 | MF0018 | 压延机 | 颗粒物 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口1 | FQ-301502-13 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口1 | FQ-301502-13 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口1 | FQ-301502-13 |
| 7 | MF0016 | 密炼机 | 颗粒物 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口1 | FQ-301502-13 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口1 | FQ-301502-13 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口1 | FQ-301502-13 |
| 8 | MF0014 | 压延机 | 颗粒物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口4 | FQ-301502-12 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口4 | FQ-301502-12 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口4 | FQ-301502-12 |
| 9 | MF0013 | 密炼机 | 颗粒物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口4 | FQ-301502-12 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口4 | FQ-301502-12 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口4 | FQ-301502-12 |
| 10 | MF0012 | 高速混合机 | 颗粒物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口4 | FQ-301502-12 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口4 | FQ-301502-12 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口4 | FQ-301502-12 |
| 11 | MF0006 | 1#表处机 | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口6 | FQ-301502-10 |
|  |  |  | 苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口6 | FQ-301502-10 |
|  |  |  | 甲苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口6 | FQ-301502-10 |
|  |  |  | 二甲苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口6 | FQ-301502-10 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口6 | FQ-301502-10 |
| 12 | MF0015 | 发泡炉 | 颗粒物 | 静电处理 | 挥发废气排放口10 | FQ-301502-19 |
| 13 | MF0020 | 2#贴合机 | 颗粒物 | 低温等离子 | 挥发废气排放口2 | FQ-301502-6 |
| 14 | MF0025 | 密炼机 | 颗粒物 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口5 | FQ-301502-7 |
| 15 | MF0028 | 背涂机 | 挥发性有机物 | 生物法 | 挥发废气排放口12 | FQ-301502-20 |
| 16 | MF0029 | 高速搅拌机 | 颗粒物 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口5 | FQ-301502-7 |
| 17 | MF0031 | 胶布机 | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口8 | FQ-301502-11 |
| 18 | MF0015 | 发泡炉 | 挥发性有机物 | 静电处理 | 挥发废气排放口10 | FQ-301502-19 |
| 19 | MF0020 | 2#贴合机 | 非甲烷总烃 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口2 | FQ-301502-6 |
| 20 | MF0025 | 密炼机 | 非甲烷总烃 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口5 | FQ-301502-7 |
| 21 | MF0028 | 背涂机 | 苯 | 生物法 | 挥发废气排放口12 | FQ-301502-20 |
| 22 | MF0029 | 高速搅拌机 | 非甲烷总烃 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口5 | FQ-301502-7 |
| 23 | MF0015 | 发泡炉 | 臭气浓度 | 静电处理 | 挥发废气排放口10 | FQ-301502-19 |
| 24 | MF0020 | 2#贴合机 | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口2 | FQ-301502-6 |
| 25 | MF0025 | 密炼机 | 臭气浓度 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口5 | FQ-301502-7 |
| 26 | MF0028 | 背涂机 | 甲苯+二甲苯 | 生物法 | 挥发废气排放口12 | FQ-301502-20 |
| 27 | MF0029 | 高速搅拌机 | 臭气浓度 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口5 | FQ-301502-7 |
| 28 | MF0031 | 胶布机 | 颗粒物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口8 | FQ-301502-11 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口8 | FQ-301502-11 |
| 29 | JX1920 | 印花机 | 苯 | 生物法 | 挥发废气排放口12 | FQ-301502-20 |
| 30 | MF0005 | 发泡炉 | 颗粒物 | 静电处理 | 挥发废气排放口11 | FQ-301502-18 |
| 31 | MF0007 | 2#表处机 | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
| 32 | MF0030 | 高速搅拌机 | 颗粒物 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口1 | FQ-301502-13 |
| 33 | JX1920 | 印花机 | 甲苯+二甲苯 | 生物法 | 挥发废气排放口12 | FQ-301502-20 |
| 34 | MF0007 | 2#表处机 | 苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
| 35 | MF0030 | 高速搅拌机 | 非甲烷总烃 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口1 | FQ-301502-13 |
| 36 | JX1920 | 印花机 | 挥发性有机物 | 生物法 | 挥发废气排放口12 | FQ-301502-20 |
| 37 | MF0007 | 2#表处机 | 甲苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
| 38 | MF0030 | 高速搅拌机 | 臭气浓度 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口1 | FQ-301502-13 |
| 39 | MF0007 | 2#表处机 | 二甲苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
| 40 | MF0005 | 发泡炉 | 挥发性有机物 | 静电处理 | 挥发废气排放口11 | FQ-301502-18 |
| 41 | MF0007 | 2#表处机 | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
| 42 | MF0005 | 发泡炉 | 臭气浓度 | 静电处理 | 挥发废气排放口11 | FQ-301502-18 |
| 43 | JX348 | 印花机 | 挥发性有机物 | 生物法 | 挥发废气排放口12 | FQ-301502-20 |
| 44 | MF0027 | 压延机 | 颗粒物 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口5 | FQ-301502-7 |
| 45 | JX348 | 印花机 | 苯 | 生物法 | 挥发废气排放口12 | FQ-301502-20 |
| 46 | MF0027 | 压延机 | 非甲烷总烃 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口5 | FQ-301502-7 |
| 47 | JX348 | 印花机 | 甲苯+二甲苯 | 生物法 | 挥发废气排放口12 | FQ-301502-20 |
| 48 | MF0027 | 压延机 | 臭气浓度 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口5 | FQ-301502-7 |
| 49 | JX2299 | 印花机 | 挥发性有机物 | 低温等离子 | 挥发废气排放口13 | FQ-301502-9 |
| 50 | MF0011 | 6#表处机 | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
| 51 | JX2299 | 印花机 | 苯 | 低温等离子 | 挥发废气排放口13 | FQ-301502-9 |
| 52 | MF0011 | 6#表处机 | 苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
| 53 | JX2299 | 印花机 | 甲苯+二甲苯 | 低温等离子 | 挥发废气排放口13 | FQ-301502-9 |
| 54 | MF0011 | 6#表处机 | 甲苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 二甲苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
| 55 | MF0026 | 轧轮机 | 颗粒物 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口5 | FQ-301502-7 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口5 | FQ-301502-7 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 冷凝+高效静电 | 挥发废气排放口5 | FQ-301502-7 |
| 56 | MF0009 | 4#表处机 | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 二甲苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 甲苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
| 57 | MF0001 | 高速混合机 | 颗粒物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口8 | FQ-301502-11 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口8 | FQ-301502-11 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口8 | FQ-301502-11 |
| 58 | MF0008 | 3#表处机 | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 甲苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 二甲苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
| 59 | MF0004 | 基布处理上浆机 | 挥发性有机物 | 静电处理 | 挥发废气排放口9 | FQ-301502-17 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 静电处理 | 挥发废气排放口9 | FQ-301502-17 |
|  |  |  | 颗粒物 | 静电处理 | 挥发废气排放口9 | FQ-301502-17 |
| 60 | MF0010 | 5#表处机 | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 甲苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 二甲苯 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口7 | FQ-301502-16 |
| 61 | MF0003 | 压延机 | 颗粒物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口8 | FQ-301502-11 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口8 | FQ-301502-11 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口8 | FQ-301502-11 |
| 62 | MF0002 | 密炼机 | 颗粒物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口8 | FQ-301502-11 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口8 | FQ-301502-11 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 低温等离子体 | 挥发废气排放口8 | FQ-301502-11 |

附：监测点位示意图